# КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Электромеханик по лифтам (3 уровень квалификации)»

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ## Номер квалификации | 3 |
| 3 | Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4 | Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5 | ## Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6 | Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7 | ## Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8 | Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. Требования экспертам | 5 |
| 9 | Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий | 5 |
| 10 | Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 11 | Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 24 |
| 12 | Задания для практического этапа профессионального экзамена | 25 |
| 13 | Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям квалификации | 60 |
| 14 | Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств | 61 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Электромеханик по лифтам (4 уровень квалификации)»

- Номер квалификации:                                                       16.00300.02

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

- Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Электромеханик по лифтам», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 декабря 2013г. № 754н, Зарегистрирован в Минюсте России 25.02.2014 N 31417, Номер 17 в реестре профессиональных стандартов

4. Вид профессиональной деятельности: Техническое обслуживание и ремонт лифтов

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Знания основ электротехники | 1/0 | 1 - 4 |
| Знания об электрических схемах и электрических аппаратах лифта | 1/0 | 5 - 10 |
| Знания о конструкции лифта, режимах его работы | 1/0 | 11 - 17 |
| Знания о системе и составе работ по техническому обслуживанию лифтов | 1/0 | 18 - 25 |
| Знания положений нормативных документов, регламентирующих деятельность электромеханика | 1/0 | 26 - 29, 31, 32 |
| Знания по охране труда электромеханика | 1/0 | 30, 33 – 37 |
| Знания порядка эвакуации пассажиров из кабины остановившегося лифта и требований безопасности при выполнении данной работы | 1/0 | 38 - 40 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответа: 40

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 0

Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - проведение осмотра лифта; - определение внешних повреждений; - проверка уровня рабочих жидкостей; - очистка оборудования с помощью приспособлений; - смазка оборудования; - ведение документации (запись в журнале) - проверка параметров механического и электрического оборудования; - регулировка механического и электрического оборудования; - проверка исправности работы механических и электрических устройств безопасности; - устранение неисправностей механического и электрического оборудования; - восстановление функционирования лифта после проведения испытаний; - инструктаж пассажиров о правилах проведения и порядке эвакуации их; - освобождение пассажиров из остановившейся кабины лифта; - проверка правильности функционирования лифта во всех режимах работы (нормальной, в режиме управления из машинного помещения, в режиме управления с крыши кабины, в иных режимах управления, предусмотренных руководством (инструкцией) по эксплуатации); - визуальный контроль неисправностей работы лифтового оборудования; - очистка блоков лифтового оборудования; - информирование руководства о выявленных повреждениях. | - соблюдение правильной последовательности действий, следование инструкции; - подбор, проверка, использование инструментов и средств защиты; - соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по осмотру и обслуживанию лифтов; - правильное заполнение документации по итогам выполнения работ | Практическое задание Задания комплексного типа №№ 1-10 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий.

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:

- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;

- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;

- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):                                  -----____________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:

- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;

- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;

- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

- Задание. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В. По какой схеме следует соединить обмотки двигателя?

- звезда;

- треугольник;

- зигзаг.

- Задание. Какой прибор используется для измерения электрической мощности?

-  амперметр;

-  вольтметр;

-  ваттметр;

-  счетчик.

3. Задание. Почему магнитопровод асинхронного двигателя набирают из тонких листов электротехнической стали, изолированных лаком друг от друга?

- для уменьшения потерь на вихревые токи;

- для уменьшения потерь на гистерезис (перемагничивание);

- для упрощения конструкции магнитопровода.

4. Задание. Как измениться температура провода, нагреваемого током, при увеличении его длины, если сила тока остается неизменной?

- увеличится;

- не изменится;

- уменьшится.

- Задание. Автоматические выключатели служат для отключения электроустановок от электрических сетей при:

- коротких замыканиях;

- пробое на землю;

- перегрузках;

- коротких замыканиях, пробое на землю или перегрузках.

6. Задание.  Для какой цели устанавливаются этажные реле в электросхемах лифта?

- для регистрации приказов или вызовов;

- для обеспечения точности остановки кабины на этаже;

- для подачи сигнала на открытие дверей при остановке кабины.

7. Задание. Чем регулируют выдержку времени в электромагнитных реле?

- выдержку времени можно регулировать пружиной, отталкивающей якорь

- регулированием растворов контактов

- регулированием провалом контактов.

8. Задание. Для какой из указанных электрических цепей должны быть предусмотрены отдельные выключатели?

- вентиляции кабины;

- двусторонней переговорной связи из кабины;

- аварийной сигнализации;

- вызова обслуживающего персонала из кабины;

- освещения помещений для размещения оборудования.

9. Задание. Каким должно быть напряжение питания цепей управления, подключения ремонтного инструмента, освещения и сигнализации?

- не более 254 В;

- не более 660 В;

- не более 380 В;

- не более 440 В

10. Задание. Электрические   выключатели, контролирующие   запирание   дверей   шахты предназначены для:

- включения привода и открывания дверей шахты после прибытия кабины на этажную площадку;

- включение привода и закрывания дверей шахты до начала пуска и движения кабины по приказам и вызовам;

- включения и отключения привода автоматических дверей;

- исключения пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты.

11. Задание. При какой номинальной скорости лифта допускается применять барабанную лебедку или лебедку со звездочкой?

- не более 1,4 м/с;

- не более 1,0 м/с;

- не более 0,71 м/с;

- не более 0,63 м/с.

12. Задание. Какие элементы лебедки допускается не ограждать?

- вращающиеся шкивы, блоки, шестерни и звездочки;

-  выступающие валы двигателя, шкива (барабана) трения;

- ремни и цепи;

- штурвалы для ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические валы.

13. Задание. Для чего служат редукторы лифтовых лебедок

- для преобразования электрической энергии в механическую;

- для обеспечения нужной частоты вращения канатоведущего шкива;

- для обеспечения соединения канатоведущего шкива с электродвигателем;

- для плавности движения кабины лифта.

14. Задание. Назначение противовеса

- уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине;

- для предотвращения перехода кабиной крайних положений;

-  для удержания кабины на направляющих при срабатывании ловителей.

15. Задание. Количество устанавливаемых выключателей безопасности в приямке лифта при глубине приямка более 1550 мм:

-  один;

-  два;

-  три.

16. Задание. С какой скоростью должна двигаться кабина лифта в режиме «Ревизия», если номинальная скорость лифта более 0,63 м/с?

- с пониженной скоростью не более 0,35 м/с;

- с пониженной скоростью не более 0,4 м/с;

- с пониженной скоростью не более 0,55 м/с.

17. Задание. В режиме «нормальная работа» при поступлении вызова с других этажей на его выполнение отправляется кабина

- с пассажиром;

- свободная без пассажиров;

- при не полной загрузке;

- в «утреннем режиме»;

- в «вечернем режиме».

18. Задание. При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по ограничителю скорости:

- при 15 дневном и месячном обслуживании;

- при месячном;

- при годовом обслуживании

- не регламентируется, по мере необходимости.

19. Задание. При каком виде технического обслуживания лифтов проводятся работы по проверки износа червячной пары (расход в паре редуктора?)

- при 15 дневном обслуживании;

- при месячном обслуживании;

- при годовом обслуживании;

- не регламентируется, но не более двух лет эксплуатации;

-не регламентируется, по мере необходимости.

20. Задание. Ограничитель скорости должен сработать, если скорость движения кабины вниз превышает номинальную не менее, чем на:

- 5 %;

- 10%;

- 15% ;

- 25%.

21. Задание. Из-за чего в процессе движения может не всегда правильно производится определение текущего местоположения кабины?

-  зазор между шунтами и датчиками замедления и (или) точной остановки больше допустимого;

-  неисправен диод в одной из кнопок вызова или приказа;

-  неисправен стабилизатор напряжения в плате ПУ-1.

22. Задание. Какие параметры подвергаются проверке и регулировке при обслуживании дверей шахты и кабины с раздвижными дверями и автоматическим приводом?

- зазоры между защелками замков и упорами кареток;

-  зазоры между роликами замка двери шахты и боковыми сторонами отводки;

-  глубина входа ролика в паз отводки;

-  зазоры между линейками и  контрроликами кареток.

23. Задание. Допустимый зазор между соединительными полумуфтами асинхронного электродвигателя с подшипниками скольжения

-  1-2 мм;

-  3-8 мм;

-  10-15 мм;

-  15-20 мм.

24. Задание. Каковы сроки техосмотра ТО-1?

- проводится 1 раз в 15 дней;

- проводится 1 раз в 2 недели;

- проводится 1 раз в месяц;

- проводится 1 раз в 3 месяца.

25. Задание. Замена или установка устройств безопасности является основанием для:

- проведения визуального и измерительного контроля;

- проверки функционирования лифта во всех режимах в соответствии с паспортом лифта;

- проведения полного технического освидетельствования;

- проведения частичного технического освидетельствования.

26. Задание. Какие действия относятся к обязанностям электромеханика перед началом работ в шахте лифта?

- проверка наличия электросхемы в машинном помещении;

- проверка исправности освещения машинного помещения;

- проверка исправности освещения этажной площадки;

- проверка исправности действия контактов дверей шахты;

- проверка исправности действия контактов дверей кабины.

27. Задание. Работнику с какой группой по электробезопасности разрешается выполнять измерения мегаомметром в процессе технического обслуживания лифта?

- работнику с II группой;

- работнику с III группой;

- работнику с IV группой;

- работнику с V группой;

- независимо от группы.

28. Задание. Какие действия относятся к запрещенным при проведении работ на лифтах

- производить регулировку дверей шахты с крыши кабины;

- производить любую работу при нахождении на крыше движущейся кабины;

- производить покраску оборудования лифта;

- производить замену плат в станции управления;

- производить замену ламп освещения шахты.

29. Задание. Работнику с какой группой по электробезопасности разрешается выполнять измерения мегаомметром в процессе технического обслуживания лифта?

- работнику с II группой;

- работнику с III группой;

- работнику с IV группой;

- работнику с V группой;

- независимо от группы.

30. Задание. В каком объеме допускается производить работы на лифтах электромеханику единолично?

- в объеме текущих осмотров по графику работ;

- в объеме инструкции лифтера;

- по устранению неисправностей;

- по вызову пассажиров

31. Задание. Допускается ли сращивание тяговых элементов?

- допускается, если сращенный тяговый элемент имеет документ, подтверждающий его качество;

- допускается, если число тяговых элементов более двух;

- допускается, если используется полиспастная подвеска;

-	не допускается.

32. Задание. Какие помещения должны быть оборудованы двусторонней переговорной связью с местом нахождения обслуживающего персонала?

- шахта лифта;

- машинное помещение;

- блочное помещение;

- кабина и крыша кабины;

- приямок.

33. Задание. В каком случае нельзя продолжать использовать лифт по назначению?

- точность автоматической остановки кабины на одной из этажных площадок + 10 мм;

- не горит лампочка световой индикации на этажной площадке;

- дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этажной площадке без применения специального ключа.

34. Задание. Работа по замене тяговых канатов должна выполняться двумя электромеханиками по лифтом или специальной бригадой в присутствии:

- электромеханика, ответственного за исправное состояние лифта;

- ответственного за организацию производства работ;

- представителя владельца;

- представителя организации, изготовившей данный КВШ;

- лебёдчика.

35. Задание. В каком случае можно продолжать использовать пассажирский лифт с автоматическим приводом дверей по назначению

- не освещена кабина или площадка перед дверями шахты;

- при работе лифта появляется посторонний шум, резкие толчки, ощущается запах гари;

- горизонтальное расстояние между порогами кабины и посадочных (погрузочных) площадок не превышает величину 20 мм.

36. Задание. О нештатной ситуации или несчастном случае на производстве электромеханик по лифтам должен немедленно сообщить:

- в службу скорой помощи;

- в МЧС;

- в отдел по охране труда предприятия;

- ответственному за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов;

- в инспекцию Ростехнадзора.

37. Задание. Какой знак относятся к предписывающим?

- «Не включать. Работают люди»;

- «Работать здесь»;

- «Не включать. Работа на линии»;

- «Осторожно. Электрическое напряжение»;

- «Не открывать. Работают люди».

38. Задание. В какое положение необходимо установить кабину лифта с автоматическим приводом дверей при эвакуации пассажиров?

-  на уровне посадочной площадки.

- ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм.

- выше уровня посадочной площадки на 200-300 мм.

39. Задание. Как производится перемещение кабины лифта при эвакуации?

- сразу на всю необходимую высоту;

- прерывисто по 50-100 мм;

- прерывисто по 300-400 мм.

40. Задание. При эвакуации пассажиров из кабины лифта с распашными дверями необходимо:

- установить кабину лифта выше уровня посадочной площадки на 200-300 мм;

-. установить кабину лифта ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм;

- установить кабину лифта в пределах точной остановки.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

| № задания | Правильный № ответа и ответ |  | № задания | Правильный № ответа и ответ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 - треугольник |  | 21 | 1 - зазор между шунтами и датчиками замедления и (или) точной остановки больше допустимого |
| 2 | 3 - ваттметр |  | 22 | 1. зазоры между защелками замков и упорами кареток; 2. зазоры между роликами замка двери шахты и боковыми сторонами отводки; 3. глубина входа ролика в паз отводки; 4. зазоры между линейками и контрроликами кареток. |
| 3 | 1 - для уменьшения потерь на вихревые токи |  | 23 | 2 – (3-8 мм) |
| 4 | 2 - не изменится |  | 24 | 3 - проводится 1 раз в месяц |
| 5 | 4 - коротких замыканиях, пробое на землю или перегрузках |  | 25 | 4 - проведения частичного технического освидетельствования |
| 6 | 1 - для регистрации приказов или вызовов |  | 26 | 4 - проверка исправности действия контактов дверей шахты |
| 7 | 1 - выдержку времени можно регулировать пружиной, отталкивающей якорь |  | 27 | 3 - на электромеханика, за которым закреплён лифт |
| 8 | 5 - освещения помещений для размещения оборудования |  | 28 | 2 - производить любую работу при нахождении на крыше движущейся кабины |
| 9 | 1 - не более 254 В |  | 29 | 3 - работнику с IV группой |
| 10 | 4 - исключения пуска и движения кабины с незапертыми дверями шахты |  | 30 | 1 - в объеме текущих осмотров по графику работ |
| 11 | 4 – не более 0,63 м/с |  | 31 | 4 - не допускается |
| 12 | 4 - штурвалы для ручного перемещения кабины, тормозные барабаны и гладкие цилиндрические валы |  | 32 | 4 - кабина и крыша кабины |
| 13 | 2 - для обеспечения нужной частоты вращения канатоведущего шкива |  | 33 | 3 - дверь шахты открывается при отсутствии кабины на этажной площадке без применения специального ключа |
| 14 | 1 - уравновешивание кабины и части груза, находящегося в кабине |  | 34 | 2 - ответственного за организацию производство работ |
| 15 | 2 - два |  | 35 | 3 - горизонтальное расстояние между порогами кабины и посадочных (погрузочных) площадок не превышает величину 20 мм |
| 16 | 2 - с пониженной скоростью не более 0,4 м/с |  | 36 | 4 – ответственному за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов |
| 17 | 2 - свободная без пассажиров | 37 |  | 2 - «Работать здесь» |
| 18 | 2 - при месячном обслуживании | 38 |  | 2 - когда уровень пола кабины находится ниже уровня посадочной площадки на 200-300 мм |
| 19 | 3 - при годовом обслуживании | 39 |  | 3 - прерывисто по 300-400 мм |
| 20 | 3 - 15% | 40 |  | 3 – установить кабину в пределах точной остановки |

Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 10 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 8 тестовых заданий. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.

Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. У соискателя есть возможность однократной пересдачи теоретической части профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

- Задание.

1) Проверка и регулировка замков дверей шахты (ДШ) лифта грузоподъемностью 400 кг. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2) Проверка и регулировка натяжного устройства ограничителя скорости (ОС.) Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

3) Поиск и устранение неисправности при срабатывании охраны шахты (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2.Задание. 1) Проверка и регулировка выключателей ВКО и ВКЗ лифта грузоподъемностью 400 кг. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.. 2) Проверка и регулировка положения упоров, приводящих в действие выключатель конечный переспуска- переподъема кабины. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.. 3) Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность цепи дверей шахты (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. 3.Задание.. 1) Проверка и регулировка зазоров между контрроликами и линейками ДШ лифта грузоподъемностью 400 кг. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.. 2) Проверка и регулировка тормозного устройства лебедки главного привода Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.. 3) Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность работы грузовзвешивающего устройства (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.. - Задание. 1) Проверка и регулировка натяжения ремня привода двери лифта грузоподъемностью 400 кг. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.. 2) Проверка и регулировка механизма реверса привода двери лифта грузоподъемностью 400 кг. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.. 3) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием регистрации приказа (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%..

5. Задание.

| 1) Проверка и регулировка глубины входа ролика замка в паз отводки лифта грузоподъемностью 400 кг. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| --- |
| 2) Проверка износа фрикционных накладок тормозного устройства и замена накладок. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| 3) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием регистрации вызова (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| 6.Задание. |  |  |  |

1) Проверка и регулировка грузовзвешивающего устройства кабины лифта. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2) Проверка и регулировка воздушного зазора между якорем (диском) и электромагнитом тормоза (на макете лебедки). Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

3) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения пускателя главного привода (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

- Задание. - Проверка и регулировка блока контроля двери шахты (ДШ) лифта грузоподъемностью 400 кг. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.. 2) Проверка состояния противовеса (рама, грузы, башмаки, вкладыши) и устранение выявленных отклонений. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.. - Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения электромагнита тормоза (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%..

8.Задание.

1) Проверка и регулировка зазоров в притворе створок дверей шахты (ДШ) (вертикальность створок) лифта грузоподъемностью 400 кг. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2) Проверка состояния ограничителя скорости и скорости его срабатывания. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

3) Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения пускателя привода двери (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

- Задание.

1) Проверка и регулировка натяжного устройства ограничителя скорости (ОС.) Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2) Проверка износа фрикционных накладок тормозного устройства и замена накладок. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

- Поиск и устранение неисправности при появлении ошибки, указывающей на неисправность силовых цепей (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

10. Задание.

| - Проверка и регулировка тормозного устройства лебедки главного привода. Критерии оценки: 1. Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| --- |
| 2) Проверка и регулировка выключателей ВКО и ВКЗ лифта грузоподъемностью 400 кг. Критерии оценки: 2 Полнота и точность проверочных и регулировочных работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Отрегулированные параметры не соответствуют требованиям технической документации завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| - Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения электромагнита тормоза (станция управления MCS-300). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей в электрических цепях или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%. |
| Практическая часть профессионального экзамена состоит из 3-х заданий. Задание считается невыполненным и экзамен прекращается в случае грубого нарушения правил безопасной работы, создавших аварийную обстановку. Время на выполнения задания – не более 90 мин. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы. |  |  |

13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).

2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».

5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.

- ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности

- ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации

- ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска

- ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.

- ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры

- ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры

- ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.

- СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров

- ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования

- ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации

- ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов

20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения

21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания

22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.

23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования