# КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

## Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (3 уровень квалификации)

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ## Номер квалификации | 3 |
| 3 | Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4 | Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5 | ## Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6 | Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7 | ## Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8 | Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. Требования экспертам | 5 |
| 9 | Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий | 5 |
| 10 | Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 11 | Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 24 |
| 12 | Задания для практического этапа профессионального экзамена | 25 |
| 13 | Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям квалификации | 60 |
| 14 | Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств | 61 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) (3 уровень квалификации)

- Номер квалификации:                                                     16.03700.03

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

- Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных, Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. №1082н, Зарегистрировано в Минюсте России19.01.2015 N 35563, номер 314 в реестре профессиональных стандартов

4. Вид профессиональной деятельности: Операторское обслуживание лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| - Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных» | 0/1 | 1-3 |
| - Знания общих сведений об устройстве эскалатора (пассажирского конвейера) | 0/1 | 4-17 |
| - Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером) | 0/1 | 18-22 |
| - Порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации | 0/1 | 23,24 |
| - Расположение и правила использования выключателя (кнопки) «Стоп» | 0/1 | 25-28 |
| - Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен | 0/1 | 29-31 |
| - Знания о правилах оказания первой помощи пострадавшим | 0/1 | 32-35 |
| - Производственная инструкция и инструкция по охране труда подчинённого персонала | 0/1 | 36-46 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответа: 20

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 0

Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля - Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования - Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля | - Соблюдение правильной последовательности действий; - Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования; - Правильное заполнение документации | Задания на выполнение практических заданий Задание № 1, Задание № 2, Задание № 3, Задание № 4. |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий.

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:

- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;

- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;

- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):                                  -----____________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

Устанавливаются в соответствии с:

- ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

- Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных»

- Задание. Кто допускается к операторскому обслуживанию при эксплуатации эскалатора?

- специально подготовленный персонал, подтвердивший свою компетентность требованиям профессионального стандарта;

- диспетчер операторского пункта, имеющий высшее образование;

- персонал, имеющий высшее или среднее - специальное образование

- требования к персоналу не предъявляется.

- Задание. Контроль за работой эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) должен осуществляться в соответствии с сопроводительной документацией объекта и руководством (инструкцией) по эксплуатации системы операторского контроля, которая должна обеспечивать:

- постоянное видеонаблюдение за подходами к эскалатору и пассажирскому конвейеру (движущейся пешеходной дорожке), а также за лицами, находящимися на лестничном полотне эскалатора и ленте пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки);

- сигнализацию о срабатывании электрических устройств безопасности;

- возможность отключения эскалатора и пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) в экстренной ситуации и наличие средств оповещения пассажиров.

- все перечисленное.

П. 22 Постановление Правительства РФ от 24.06.2017 N 743

- Задание. Какая группа по электробезопасности должна быть у оператора эскалатора?

- не ниже I;

- не ниже II;

- не ниже III;

- требований нет.

2.Знания общих сведений об устройстве эскалатора (пассажирского конвейера)

4. Задание: Эскалатор это:

- наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;

- движущаяся рывками лестница, с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;

- движущаяся лестница с механическим приводом для подъема груза, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;

- движущаяся лестница, с механическим приводом спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной.

5. Задание. Пассажирский конвейер это:

- наклонная, непрерывно движущаяся лестница с механическим приводом для подъема или спуска пассажиров, у которой несущая поверхность ступеней остается горизонтальной;

- установка с механическим приводом для перемещения груза, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения;

- установка с гидравлическим приводом для перемещения пассажиров;

- установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения.

6. Задание. Чем включается эскалатор в работу?

- ключом;

- автоматом;

- вводным устройством;

- пусковым реле.

7. Задание. Провозная способность эскалатора это:

- наибольшее число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером в единицу времени;

- наименьшее число пассажиров, которое может быть перемещено эскалатором или пассажирским конвейером в единицу времени;

- время, за которое пассажир проедет с этажа на этаж;

- наибольшая нагрузка от пассажиров на 1 м длины несущего полотна или поручня.

П. 3.1.10 ГОСТ Р 54765-2011 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ. Требования безопасности к устройству и установке.

8. Задание. Что называется «рабочим тормозом»?

- устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости;

- устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при самопроизвольном изменении направления движения;

- устройство, предназначенное для остановки несущего полотна при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза.

9. Задание. Для чего служит дополнительный тормоз эскалатора?

- для остановки двигателя;

- для остановки несущего полотна при превышении им номинальной скорости или самопроизвольном изменении направления движения, а также при превышении максимального допустимого тормозного пути рабочего тормоза;

- для остановки несущего полотна при отключении электродвигателя;

- для торможения.

П. 3.1.20 ГОСТ Р 54765-2011 НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ. Требования безопасности к устройству и установке.

10. Задание. Ручной привод это:

- привод, предназначенный для перемещения несущего полотна с ремонтной скоростью;

- привод, предназначенный для перемещения несущего полотна вручную;

- привод, предназначенный для перемещения несущего полотна с номинальной скоростью;

- привод, предназначенный для перемещения несущего полотна с скоростью больше номинальной.

11. Задание. Направление движения эскалатора, работающего в режиме ожидания, должно быть указано:

- дежурным по эскалатору;

- голосовой информацией;

- с помощью указателя или светофора;

- световой дорожкой.

12. Задание. В местах перехода на эскалатор или схода с него должно быть обеспечено:

- дополнительное вспомогательное устройство;

- небольшое пространство;

- оповещение;

- достаточное пространство для пассажиров.

13. Задание: Какой цифрой обозначена цепь привода лестницы эскалатора:

- 4;

- 6;

- 8;

- 7.

14. Задание. Какой цифрой обозначен главный вал:

- 6;

- 4;

- 7;

- 2.

15.Задание: Какие требования предъявляются к входным площадкам эскалатора?

- поверхность входных площадок должна быть горизонтальной и ровной;

- входные площадки с наклонными гребенками должны выполняться монолитными;

- конструкция входной площадки должна иметь устройство, обеспечивающее правильное направление настила ступени относительно зубьев гребенки;

- освещенность входных площадок должна быть не менее 40 лк.

П. 5.5.7 ГОСТ 33966.1-2016 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке

16. Задание: Каков возможный максимальный перепад по высоте для двух смежных ступеней лестничного полотна на горизонтальном участке эскалатора?

- не более 4 мм;

- не более 5 мм;

- не более 6 мм;

- не более 7 мм.

17. Задание. Запишите цифры, которые указывают на чертеже узел эскалатора в соответствии с названиями этих узлов. Рис.1

| Наименование | Порядковый № на схеме | Наименование | Порядковый № на схеме |
| --- | --- | --- | --- |
| Парапет(балюстрада) |  | Несущая конструкция |  |
| Лестничное полотно |  | Система транспортировки |  |
| Трансмиссионная система |  | Поручень |  |
| Входная(выходная) площадка |  | Узел привода |  |

3.Правила пользования эскалатором (пассажирским конвейером)

18. Задание. Пассажир на эскалаторе должен:

- стоять лицом вперед по направлению движения;

- стоять лицом в любом направлении;

- стоять лицом вперед по направлению движения и опираться на парапет;

- стоять лицом вперед по направлению движения, обе ноги должны находиться на желтой полосе, а одна рука должна опираться на поручень.

19. Задание. Транспортировка маленьких детей должна производиться:

- дежурным по эскалатору;

- взрослыми людьми, которые должны держать маленьких детей за руки;

- в присутствии взрослых людей;

- не допускается.

20. Задание. Когда не разрешается вход на эскалатор?

- на обуви без каблуков;

- на обуви на высоких каблуках;

- с сильно изношенной обувью;

- без обуви.

21. Задание. Что запрещено транспортировать по эскалатору?

- крупногабаритные и тяжелые предметы, складные стулья на колесиках;

- огнеопасные вещества;

- крупногабаритные предметы;

- мебель.

22. Задание. Что не запрещается при перевозке грузов на эскалаторе?

- перевозки на эскалаторе горючих и взрывоопасных веществ, газовых баллонов;

- груз размещался на эскалаторе ниже уровня лица, сопровождающего груз;

- не допускать перегрузки ступени эскалатора свыше 120 кг;

- все перечисленное.

4. Порядок ведения закрепленной за оператором рабочей документации

23. Задание: Куда должны быть занесены результаты осмотра эскалатора?

- в журнал технического обслуживания;

- в паспорт эскалатора, с подписью лица, выполнившего его;

- в журнал осмотра эскалатора с подписью лица, выполнившего его;

- в журнал выдачи ключей, с подписью лица, выполнившего его.

24.Задание. Какую документацию должен вести оператор эскалатора?

- журнал приема-сдачи смен (вахтенный журнал);

- журнал отказов;

- журнал заявок;

- все перечисленное.

5. Расположение и правила использования выключателя (кнопки) «Стоп»

25. Задание. Экстренная остановка эскалатора может быть осуществлена:

- выключением вводного устройства;

- выключением прибора безопасности;

- приведением в действие одного из выключателей «стоп»;

- ключом.

26. Задание. Приведение в действие выключателей «стоп» должно вызывать:

- отключение (разъединение) подачи питания к приводу и срабатывание рабочего тормоза для остановки эскалатора или пассажирского конвейера;

- только срабатывание рабочего тормоза для остановки эскалатора или пассажирского конвейера;

- только отключение (разъединение) подачи питания к приводу;

- реверс эскалатора или пассажирского конвейера

27. Задание. Какого цвета должны быть кнопки «Стоп»?

1) не регламентируется;

2) белого;

3) красного;

4) черного.

5.8.5 ГОСТР 55968-2014 (ЕН 115-2:2010) ЭСКАЛАТОРЫ И ПАССАЖИРСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ

4.4.3 ГОСТ Р 51336-99 Безопасность машин. Установки аварийного выключения. Функции. Принципы проектирования

28. Задание. В чем отличие главного выключателя от выключателя «Стоп»?

- они выполняют одинаковую функцию = отключают электропитание;

- главный выключатель служит для включения и выключения эскалатора квалифицированным специалистом, а кнопка «Стоп» останавливает эскалатор в экстренных случаях, любым, кто заметит неисправность, угрожающую безопасности;

- главный выключатель устанавливается в машинном помещении, а стоп на балюстраде;

- главный выключатель может выключать только машинист эскалатора.

- Неисправности, при которых эскалатор должен быть отключен

29. Задание. Дежурный (оператор) у эскалатора обязан останавливать эскалатор в случае:

- требований пассажиров;

- возникновения опасности травмирования пассажиров;

- при отсутствии пассажиров.

30. Задание. В каком случае эскалатор должен быть остановлен?

- появление постороннего стука, шума, скрежета, не свойственных нормальной работе эскалатора;

- падение людей, попадания фаланг пальцев пассажиров в движущиеся части эскалатора;

- самопроизвольного изменения направления движения эскалатора;

- во всех перечисленных.

31. Задание. В каком случае эскалатор не надо останавливать?

- обрыв поручня;

- попадание посторонних предметов в элементы эскалатора;

- груз размещается на эскалаторе ниже уровня лица, сопровождающего груз;

- при изломе одной рейки на ступени.

7. Знания о правилах оказания первой помощи пострадавшим

32. Задание. Первоочередные мероприятия первой помощи:

- вызвать скорую помощь;

- оценить ситуацию и состояние пострадавшего;

- оценить ситуацию и состояние пострадавшего, вызвать скорую помощь, приступить к реанимации;

- немедленно приступить к реанимации.

33. Задание. В каком случае должна вызываться скорая помощь?

- травмы, представляющие угрозу жизни;

- термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни и внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни;

- нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни;

- нарушения сознания, представляющие угрозу жизни;

- все перечисленное.

34. Задание: Степень поражения пострадавшего определяется по: (возможно несколько правильных ответов)

- состоянию сознания;

- по движению глазных яблок;

- цвету кожи и губ;

- температуре;

- характеру дыхания и пульса.

35. Задание: К доврачебной помощи НЕ относится:

- временная остановка кровотечения;

- использование поддерживающих сердечную деятельность препаратов;

- устранение источников опасности;

- фиксация информации о времени происшествия.

8.Производственная инструкция и инструкция по охране труда подчинённого персонала

36. Задание. В каких местах перед пуском в работу эскалатора проверяется отсутствие посторонних предметов?

- в местах входа и выхода гребня (внизу и наверху)

- перед посадочной площадкой эскалатора;

- на поручнях;

- на парапете.

37. Задание.  При какой нагрузке не должен включаться эскалатор в работу?

- при максимальной (полной) нагрузке;

- без нагрузки;

- режим не регламентируется;

- в половину нагрузки.

38. Задание.  Очистка поручня производится:

- увлажненной ветошью моющим раствором для чистки         поручней и              протиранием   поверхности поручней, протирка сухой ветошью, пока поверхность поручней не будет блестеть. Затем мягкой ветошью полируются поручни;

- протиранием   поверхности поручней сухой ветошью:

- не производится;

- увлажненной ветошью спиртовым раствором.

39. Задание. Что необходимо предпринять, если эскалатор не приходит в движение?

- вызвать обслуживающий персонал;

- проверить автомат питания;

- убедиться в отсутствии посторонних предметов на эскалаторе;

- проверить, включен ли автомат питания и находится ли главный выключатель и блокировка техобслуживания в положении работы.

40. Задание. Периодическая проверка знаний дежурного у эскалатора проводится:

- один раз в квартал;

- не реже одного раза в 12 месяцев;

- один раз в 2 года;

- не проводится.

41. Задание. Пуск с пассажирами на несущем полотне персоналом допускается:

- в любых случаях;

- если их количество составляет половину загрузки;

- если обслуживающий персонал имеет возможность наблюдения за пассажирской зоной или имеется переговорная связь с персоналом, находящимся у эскалатора, или предусмотрены средства оповещения пассажиров о предстоящем пуске;

- не допускается.

42. Задание. В случае необходимости осуществления остановки эскалатора с пассажирами:

- пассажиры должны быть предупреждены о предстоящей остановке по громкоговорителю;

- пассажиры об остановке не предупреждаются;

- пассажиры информируются после остановки эскалатора;

- остановка не допускается.

43.Задание. Преднамеренное изменение направления движения допускается:

- когда возникла срочная потребность;

- после остановки эскалатора с присутствием пассажиров;

- после остановки эскалатора и удаления пассажиров с несущего полотна;

- не допускается.

44.Задание. Дежурный у эскалатора должен знать:

- устройство эскалатора;

- инструкцию по эксплуатации эскалатора;

- принцип работы и эксплуатации эскалатора, правила оказания первой помощи, правила приёма и сдачи смены, правила охраны труда и противопожарную безопасность;

- инструкцию по монтажу эскалатора.

45. Задание. Дежурный у эскалатора обязан:

- включать, и наблюдать за работой, и выключать эскалатор, осуществлять наблюдение и информирование пассажиров по выполнению ими правил пользования;

- оказывать помощь престарелым, инвалидам и пассажирам с детьми;

- останавливать эскалатор при аварии и несчастных случаям, оказание необходимой помощи пострадавшим, вызов обслуживающего персонала при неисправности эскалатора;

- осуществлять все вышеперечисленные действия.

46. Задание. Дежурный у эскалатора несёт ответственность:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих обязанностей, за правонарушения, совершённые в процессе своей деятельности, за причинение материального ущерба;

- за бесперебойную работу эскалатора;

- за техническое состояние эскалатора;

- за организацию безопасной эксплуатации эскалатора.

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:

| №№ задания | Правильный ответ | №№ задания | Правильный ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 24 |  |
| 2 | 4 | 25 | 3 |
| 3 | 2 | 26 | 1 |
| 4 | 1 | 27 |  |
| 5 | 4 | 28 |  |
| 6 | 1 | 29 | 2 |
| 7 | 1 | 30 | 4 |
| 8 | 2 | 31 | 3 |
| 9 | 2 | 32 |  |
| 10 | 2 | 33 |  |
| 11 | 3 | 34 | 5? |
| 12 | 4 | 35 | 2 |
| 13 | 3 | 36 |  |
| 14 | 4 | 37 |  |
| 15 | 3 | 38 | 1 |
| 16 | 1 | 39 | 4 |
| 17 | Парапет (балюстрада) - 2 Лестничное полотно - 4 Трансмиссионная система - 6 Входная(выходная) площадка – 8 Несущая конструкция – 1 Система транспортировки – 3 Поручень – 5 Узел привода - 7 | 40 | 2 |
| 18 | 4 | 41 | 4 |
| 19 | 2 | 42 | 1 |
| 20 | 4 | 43 | 3 |
| 21 | 1 | 44 | 3 |
| 22 |  | 45 | 4 |
| 23 | 3 | 46 | 1 |

Теоретическая часть профессионального экзамена состоит из 10 тестовых заданий и считается успешно пройдённой, если соискатель ответит правильно не менее чем на 8 тестовых заданий. Для фиксации хода и результатов профессионального экзамена членами квалификационной комиссии заполняются протоколы установленной формы.

Соискатель допускается к сдаче практической части профессионального экзамена при успешной сдаче теоретической части. У соискателя есть возможность однократной пересдачи теоретической части профессионального экзамена.

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание: 1. Провести ежесменный осмотр эскалатора перед началом смены в соответствии с требованиями должностной/производственной инструкции оператора поэтажного эскалатора (исполнение обязанностей и объема работ при приёмке смены и пуске в работу эскалатора в эксплуатацию). 2. Выполнение требований и мер по обеспечению безопасности в случае обнаружения нарушений, когда не допускается пуск эскалатора (например: отсутствие двух зубьев на гребенке и т.п.). 3. Эвакуации пассажиров эскалатора/пассажирского конвейера при возникновении одного из следующих нештатных ситуаций: - при падении пассажиров на эскалаторе - при попадании одежды или частей тела пассажиров в элементы эскалатора - при остановке или обрыве одного из поручней - при соскакивании поручней с направляющих - при возникновении посторонних шумов (скрип, скрежет, стук) в эскалаторе

Условия выполнения задания: 1. Место выполнения задания: Экзаменационная площадка ЦОК, имеющая соответствующую материально-техническую базу, включая наличие: - Средств индивидуальной защиты.

2. Время выполнения задания: не более 90 мин

3. Соискатель производит запись в журнале по выполнению каждого пункта практического задания.

- Допускается использовать ссылки на следующие документы: - Профессиональный стандарт «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных». - Производственная инструкция «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)». - Инструкция по охране труда «Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)». - ГОСТ Р 54765-2011 «Эскалаторы и пассажирские конвейеры Общие требования безопасности к устройству и установке» -  Журнал ежесменного осмотра эскалатора.

- Задание № 1

Обработать пришедший с лифта сигнал, правильно определить местоположение лифта, правильно поговорить с вызывавшим и оценить ситуацию. Аналогично обработать сигналы с 10 лифтов, за меньшее время.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 15 минут

Используемое оборудование и источники:

- Компьютеризированный диспетчерский пульт связи с лифтами;

- Руководство изготовителя по эксплуатации диспетчерского оборудования;

- Производственная инструкция для Оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений

Критерии оценки. Соблюдение правильной последовательности действий. Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования. Правильное заполнение документации. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «А/01.4 «Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля», А/02.4 «Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования», А/03.4 «Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля» принимается при количество набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ»

Задание № 2

Определить неисправность лифта по поступившему сигналу с диспетчерского пульта используя инструменты программы.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 10 минут

Используемое оборудование и источники:

- Компьютеризированный диспетчерский пульт связи с лифтами;

- Руководство изготовителя по эксплуатации диспетчерского оборудования;

- Производственная инструкция для Оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений;

Критерии оценки. Соблюдение правильной последовательности действий. Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования. Правильное заполнение документации. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «А/01.4 «Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля», А/02.4 «Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования», А/03.4 «Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля» принимается при количество набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ».

Задание № 3

Сделать выписку из «протокола событий» программы по 1 конкретному адресу лифта, о простоях в течение прошедшего месяца.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 10 минут

Используемое оборудование и источники:

- Компьютеризированный диспетчерский пульт связи с лифтами;

- Руководство изготовителя по эксплуатации диспетчерского оборудования;

- Производственная инструкция для Оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений;

Критерии оценки. Соблюдение правильной последовательности действий. Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования. Правильное заполнение документации. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «А/01.4 «Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля», А/02.4 «Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования», А/03.4 «Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля» принимается при количество набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ».

Задание № 4

Кратко рассказать о возможностях и работе обслуживаемого пульта диспетчерского контроля за работой лифтов.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 10 минут

Используемое оборудование и источники:

- Компьютеризированный диспетчерский пульт связи с лифтами;

- Руководство изготовителя по эксплуатации диспетчерского оборудования;

- Производственная инструкция для Оператора (диспетчера) диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений

Критерии оценки. Соблюдение правильной последовательности действий. Соблюдение правил охраны труда и приемов выполнения работ по диспетчерскому контролю работы лифтов и инженерного оборудования. Правильное заполнение документации. Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта в части трудовой функции «А/01.4 «Мониторинг работы лифтов, инженерного оборудования и оборудования диспетчерского контроля», А/02.4 «Прием заявок о неисправности лифтов и инженерного оборудования», А/03.4 «Организация и проверка выполнения работ по устранению неисправностей лифтов, инженерного оборудования, оборудования системы диспетчерского контроля» принимается при количество набранных баллов 3-4 при условии положительной оценки за «Соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ».

13. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии):

1. Постановление Правительства РФ от 23.08.2014 №848 «Об утверждении правил проведения технического расследования причин аварий на опасных объектах - лифтах подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» (в ред. Постановления Правительства РФ от 19.08.2016 №818).

2. Постановление Правительства РФ от 23.06.2017 №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

4. Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 №407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза».

5. Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами».

6. ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- ГОСТ Р 52382-2010 ЕН 81-72:2003 Лифты пассажирские. Лифты для пожарных.

- ГОСТ Р 52624-2006 ЕН 81-71:2005 Лифты пассажирские. Требования вандалозащищенности

- ГОСТ Р 55000-2012 Лифты. Повышения безопасности лифтов, находящихся в эксплуатации

- ГОСТ Р 53387-2009 ИСО/ТС 14798:2006 Лифты, эскалаторы и пассажирские конвейеры. Методология анализа и снижения риска

- ГОСТ Р 53388-2009 ИСО 4190-5:2006 Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование.

- ГОСТ Р 53770-2010 ИСО 4190-1:1999 Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры

- ГОСТ Р 53771-2010 ИСО 4190-2:2001 Лифты грузовые. Основные параметры и размеры

- ГОСТ Р 53780-2010 ЕН 81-1:1988 ЕН 81-2:1988 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке.

- СТБ EN 12016-2004 Помехоустойчивость лифтов, эскалаторов и пассажирских конвейеров

- ГОСТ Р 55963-2014 Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования

- ГОСТ Р 55964-2014 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации

- ГОСТ Р 55965-2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов

20.ГОСТ Р 55966-2014 CEN/TS 81-76:2011 Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения

21. ГОСТ Р 55967-2014 EN 81-21:2009 Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания

22. ГОСТ Р 55968-2014 EN 115-2:2010 Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Повышение безопасности находящихся в эксплуатации эскалаторов и пассажирских конвейеров.

23. ГОСТ Р 55969-2014 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования