# КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

«Помощник монтажника электрических подъемников

(3 уровень квалификации)»

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1 | Наименование квалификации и уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | ## Номер квалификации | 3 |
| 3 | Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | 3 |
| 4 | Вид профессиональной деятельности | 3 |
| 5 | ## Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена | 3 |
| 6 | Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена | 4 |
| 7 | ## Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий | 5 |
| 8 | Кадровое обеспечение оценочных мероприятий. Требования экспертам | 5 |
| 9 | Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий | 5 |
| 10 | Задания для теоретического этапа профессионального экзамена | 5 |
| 11 | Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена | 24 |
| 12 | Задания для практического этапа профессионального экзамена | 25 |
| 13 | Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о соответствии квалификации соискателя требованиям квалификации | 60 |
| 14 | Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке комплекта оценочных средств | 61 |

1. Наименование квалификации и уровень квалификации «Помощник монтажника электрических подъемников (3 уровень квалификации)»

- Номер квалификации:                                                      16.05200.01

(номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

- Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - требования к квалификации): «Монтажник лифтов, платформ подъёмных для инвалидов, поэтажных эскалаторов» Приказ Минтруда России от 26 декабря 2014 года N 1178н, № 403 в реестре профессиональных стандартов

4. Вид профессиональной деятельности: Монтаж лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров).

(по реестру профессиональных стандартов)

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

| Знания, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и № задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Знание устройства лифтов | 1/0 | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 35, 36, 37, 40, 41 |
| 2. Знание порядка и технологии проведения осмотра лифтов электромехаником по лифтам | 1/0 | 2, 7, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 32 |
| 3. Знание производственной инструкции и инструкции по охране труда электромеханика по лифтам | 1/0 | 15, 17, 25, 31 |
| 4. Знание признаков износа и внешних повреждений оборудования лифта | 1/0 | 9,13 |
| 5. Знание методов и способов очистки и смазки узлов и оборудования лифта | 1/0 | 38, 39 |

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального экзамена:

Количество заданий с выбором ответа: 39

Количество заданий с открытым ответом: 0

Количество заданий на установление соответствия: 2

Количество заданий на установление последовательности: 0

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 30 минут

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена:

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с требованиями к квалификации, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки | Тип и количество заданий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| -вскрытие упаковки с оборудованием и проверка соответствия оборудования; - осмотр состояния и проверка целостности упаковки, ящиков (мест) и проверка отсутствия повреждений оборудования; -монтаж (демонтаж) электропроводки открытым способом, в стальных и ПВХ-трубах, коробах; - установка стыковых планок на направляющие, укрупнение кронштейнов крепления направляющих, шунтов, датчиков; -укрупнение обрамлений дверей шахты, разукрупнение дверей шахты, кабины лифта и лебедки | - правильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты; - правильно произведенная оценка упаковок с оборудованием комплектности в соответствии с технической документацией завода изготовителя; - соблюдение правильной последовательности действий, следование инструкции; - подбор, проверка, использование инструментов и средств защиты; - соблюдение правил охраны труда и безопасных приемов выполнения работ по осмотру и обслуживанию лифтов. | Практическое задание Задания комплексного типа №№ 1-5 |

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа профессионального экзамена: помещение для проведения теоретического экзамена, оборудованные плакатами, нормативными документами, литературой. Возможно применение компьютерных средств для проведения тестирования;

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессионального экзамена: помещения для проведения практического экзамена, оборудованные узлами и агрегатами лифта, элементами оборудования лифта, макетами и моделями лифтов, инструментами (отвертки, пассатижи, гаечные ключи), ветошь, смазочные и очистительные материалы, журнал ТО.

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий.

В составе экспертной комиссии, участвующей в проведении профессионального экзамена, не менее трех экспертов, в том числе:

- председатель экспертной комиссии, аттестованный в качестве эксперта по оценке квалификаций, для которого работа в ЦОК, является основной;

- эксперт по оценке квалификаций, аттестованный в установленном порядке;

- технический эксперт, аттестованный в установленном порядке.

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при

необходимости):                                  -----____________________________________________

(проведение обязательного инструктажа на рабочем месте и другие)

Устанавливаются в соответствии с:

- ТР ТС  011/2011 Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов»;

- ТР ТС  010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- Постановление Правительства РФ от 24 июня 2017г. № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена.

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена:

Задание № 1.

1 Действия монтажника при приёмке упаковок с оборудованием. Критерии оценки: 1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Не правильно произведена оценка комплектности не в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2. Монтаж электропроводки открытым способом, в стальных и ПВХ-трубах, коробах Критерии оценки: Полнота и правильность выполнения работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Проложенная проводка не соответствует требованиям ПУЭ – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

3. Устранение дефектов подмостей с использованием ручного инструмента Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное выявление неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 10 баллов.. б) Неправильное проведение работ при устранении неисправности – минус 15 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей и способа их устранения; 0 баллов/%.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 90 минут

Используемое оборудование и источники:

- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;

- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;

- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- Технической документацией на лифты;

- Журналом ТО лифтов;

- Комплектом слесарного инструмента;

- Комплектом  электроизмерительных средств;

- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);

- Средствами индивидуальной защиты;

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

Задание 2.

1. Действия монтажника перед вскрытием упаковки с оборудованием. Критерии оценки: 1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Не правильно произведена оценка упаковок с оборудованием комплектности не в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения приемочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2. Укрупнение кронштейнов крепления направляющих, шунтов, датчиков Критерии оценки: 2 Полнота и правильность выполнения работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Проложенная проводка не соответствует требованиям ПУЭ – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

3. Изготовление подмостей из древесины с использованием ручного инструмента Критерии оценки: 3.Правильное выполнение работы по изготовлению подмостей (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов... б) Неправильные действия при проведении работ – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 90 минут

Используемое оборудование и источники:

- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;

- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;

- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- Технической документацией на лифты;

- Журналом ТО лифтов;

- Комплектом слесарного инструмента;

- Комплектом  электроизмерительных средств;

- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);

- Средствами индивидуальной защиты.

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

Задание 3.

1 Действие монтажника при обнаружении повреждений упаковки ящиков (мест), или повреждении оборудования. Критерии оценки: 1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Не правильно произведена оценка комплектности не в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2. Установка стыковых планок на направляющие. Критерии оценки: 2. Полнота и правильность выполнения работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неправильные действия при проведении работ – минус 10 баллов... Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

3 Разукрупнение дверей шахты, кабины лифта и лебедки. Критерии оценки: 3. Правильное и наиболее полное проведение работ по разукрупнению (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неправильные действия при проведении работ – минус 10 баллов... Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 90 минут

Используемое оборудование и источники:

- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;

- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;

- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- Технической документацией на лифты;

- Журналом ТО лифтов;

- Комплектом слесарного инструмента;

- Комплектом  электроизмерительных средств;

- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);

- Средствами индивидуальной защиты.

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

Задание 4.

1 Действия монтажника при приёмке упаковок с оборудованием. Критерии оценки: 1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Не правильно произведена оценка комплектности не в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения регулировочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2. Укрупнение обрамлений дверей шахты. Критерии оценки: 2 Полнота и правильность выполнения работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неправильные действия при проведении работ – минус 10 баллов.... Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

3. Устранение дефектов подмостей с использованием ручного инструмента. Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное определение дефектов и неправильное их устранение – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей и способов их устранения или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 90 минут

Используемое оборудование и источники:

- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;

- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;

- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- Технической документацией на лифты;

- Журналом ТО лифтов;

- Комплектом слесарного инструмента;

- Комплектом  электроизмерительных средств;

- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);

- Средствами индивидуальной защиты.

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).

Задание 5.

1 Действия монтажника перед вскрытием упаковки с оборудованием. Критерии оценки: 1. Полнота и точность выполняемых работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Не правильно произведена оценка упаковок с оборудованием комплектности не в соответствии с технической документацией завода изготовителя – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения приемочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

2. Разукрупнение дверей шахты, кабины лифта и лебедки. Критерии оценки: 2 Полнота и правильность выполнения работ (максимальный балл); 30 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неправильные действия при проведении работ – минус 10 баллов.... Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков проведения работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

3. Поиск и устранение неисправности, связанной с отсутствием включения электромагнита тормоза (станция управления УКЛ). Критерии оценки: 3. Наиболее полное и объективное обоснование причин появления заданной неисправности и выбор оптимального способа ее устранения (максимальный балл); 40 баллов/ 100%. Снижение за:. а) Неправильный подбор измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов.. б) Неверное обоснование причин появления заданной неисправности – минус 10 баллов.. Подсчёт результатов:. Отсутствие навыков поиска неисправностей и способов их устранения или нарушение требований по охране труда при выполнении задания; 0 баллов/%.

Место выполнения: Площадка ЦОК, имеющая соответствующие материально-технические условия.

Время выполнения: 90 минут

Используемое оборудование и источники:

- Типовой Производственной инструкцией электромеханика по лифтам;

- Профессиональным стандартом «Электромеханик по лифтам»;

- ГОСТ Р 53780 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- Технической документацией на лифты;

- Журналом ТО лифтов;

- Комплектом слесарного инструмента;

- Комплектом  электроизмерительных средств;

- Измерительными средствами (штангенциркуль, линейка, рулетка, наборы щупов);

- Средствами индивидуальной защиты.

Практическая часть экзамена считается сданной в том случае, если умения соискателя по формализованным критериям оценены не менее чем в 80 баллов из 100 (или не менее 80% правильных ответов).