Практика «Специалист по организации работ» 5 уровень

1. Изложить, что входит в мониторинг текущих условий эксплуатации лифтов, а также изложить регламентированные требования к данным условиям. Условия и указания выполнения задания: Излагается в устной форме с указанием регламентированных требований к условиям эксплуатации лифта Для обеспечения безопасной эксплуатации лифтов владельцем должны быть выполнены следующие условия а) обеспечение сохранности лифтового оборудования и использование лифтов только по назначению в течение всего срока эксплуатации; б) обеспечение в помещениях с размещённым оборудованием лифта условий эксплуатации, предусмотренных документацией изготовителя (поставщика) лифтов; в) исключение хранения в помещениях с размещённым оборудованием лифта посторонних предметов, не имеющих отношения к обеспечению эксплуатации лифтов; г) обеспечение возможности беспрепятственного и безопасного подхода (доступа) к помещениям с размещённым оборудованием лифта, в том числе освещения подходов; д) исключение доступа к помещениям с размещённым оборудованием лифта посторонних лиц; е) обеспечение организации хранения и учёта выдачи ключей от помещений с размещённым оборудованием лифта; ж) обеспечение контроля доступа в помещения с размещённым оборудованием лифта; з) обеспечение качества электропитания электрооборудования лифтов, в пределах установленных изготовителем (поставщиком) лифта: и) обеспечить уровень освещённости этажных площадок и помещений с размещённым оборудованием лифта по ГОСТ Р 53780; к) наличие «Правил пользования лифтом» в кабине лифта или на основном посадочном этаже; л) наличие на основном посадочном этаже информации для связи с обслуживающим персоналом или диспетчерской службой, службой осуществляющей эвакуацию пассажиров из остановившейся кабины лифта; м) обеспечение двухсторонней переговорной связи из кабины лифта с обслуживающим персоналом или с диспетчерской службой; н) исключение использования лифта по назначению при выполнении строительных и отделочных работ в помещениях с размещённым оборудованием лифта, а также обеспечение мероприятий по предотвращению повреждения оборудования лифта; о) обеспечение содержания в чистоте купе кабины и оборудования лифта. п) обеспечить хранение технической документации на лифты (в том числе паспортов лифтов и внесение в них необходимых записей – может быть по договору делегировано специализированной организации). Контроль за выполнением указанных выше условий (у владельца, в организации) возлагается на специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов, а закрепляется в соответствующей должностной инструкции. Ответственность за организацию эксплуатации лифтов целесообразно возлагать на лицо, ответственное за эксплуатацию здания (сооружения), на которое в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации возлагается ответственность за эксплуатацию здания, включая системы инженерно-технического обеспечения, и у которого находится документация, необходимая для эксплуатации данных систем.

2. Составить график работы лифтёров на месяц обслуживающих 4 пассажирских лифта самостоятельного пользования в 9-и этажном жилом доме. Условия и указания выполнения задания: С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество лифтёров и составляет график работы лифтёров при 24-х часовой смене, фамилии и инициалы лифтёров – условные. (В 24-х часовой смене 3 (три) часа предусмотрены на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …) Графики составляются на макете – листе заготовке графика – Приложение 2. Сначала соискатель, ориентируясь на данные практического задания (тип использования здания - жилой дом, больница, санаторий и т.п.) должен определить режим работы лифтов в сутки (8, 12, 24 часа) и, соответственно, определить исходное время для определения продолжительности смены в часах Определив время работы лифтов (в данном задании – круглосуточно), учитывая то, что каждый лифт должен быть подвергнут ежесменному осмотру, а также количество лифтов и их этажность, соискатель, с учётом требований законодательства о труде (сорокачасовая неделя), должен определить потребное количество лифтёров для обслуживания лифтов. Для четырёх лифтов по 9 этажей и 24-и часовом режиме их работы необходимо четыре лифтёра. При составлении графика у лифтёров получится по семь-восемь 24-х часовых смен. Вычитая из 24 часов смены три часа на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …) соискатель получит: 21х8=168 (21х7=147) часов – лимит рабочих часов в месяц для лифтёра, что очень близко к регламентированным требованиям ТК РФ.

2. Составить график работы лифтёров на месяц обслуживающих 4 пассажирских лифта самостоятельного пользования в 9-и этажном санаторном корпусе. Условия и указания выполнения задания: С учётом законодательства о труде соискатель определяет необходимое количество лифтёров и составляет график работы лифтёров при 12-и часовой смене, фамилии и инициалы лифтёров – условные. (В 12-и часовой смене 1 (один) час предусмотрен на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …) Графики составляются на макете – листе заготовке графика – Приложение 2. Сначала соискатель, ориентируясь на данные практического задания (тип использования здания - жилой дом, больница, санаторий и т.п.) должен определить режим работы лифтов в сутки (8, 12, 24 часа) и, соответственно, определить исходное время для определения продолжительности смены в часах Определив время работы лифтов (в данном задании – круглосуточно), учитывая то, что каждый лифт должен быть подвергнут ежесменному осмотру, а также количество лифтов и их этажность, соискатель, с учётом требований законодательства о труде (сорокачасовая неделя), должен определить потребное количество лифтёров для обслуживания лифтов. Для четырёх лифтов по 9 этажей и 24-и часовом режиме их работы необходимо четыре лифтёра. При составлении графика у лифтёров получится по пятнадцать 12-и часовых смен. Вычитая из 12 часов смены один час на личные нужды работника (на отдых, приём пищи, …) соискатель получит: 11 х 15=165 часов – лимит рабочих часов в месяц для лифтёра, что очень близко к регламентированным требованиям ТК РФ.

3. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей и объём этих работ Перечень и объём работ при ежесменном осмотре лифта лифтёром излагается письменно с учётом модели лифта При проведении осмотра пассажирского лифта с автоматическим приводом дверей лифтёр должен: - при приёме смены ознакомиться с записями предыдущей смены в «Журнале ежесменного осмотра лифта»; - проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины; - выборочно проверить не менее чем на трёх посадочных площадках точность остановки кабины при движении «вверх» и «вниз»; - проверить исправность подвижного пола (при наличии такового), электромеханического (электронного) реверса (при его наличии); - убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных площадок; - проверить исправность действия кнопки «Двери», светового сигнала «Занято» на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. - убедиться в наличии «Правил пользования лифтом», предупредительных и указательных надписей; - проверить состояние ограждения шахты и кабины; - результаты осмотра занести в «Журнал ежесменного осмотра лифта». Примечание: изготовители лифтов в Руководстве (Инструкции) по эксплуатации лифта конкретизируют перечень работ, выполняемых при ежесменном осмотре лифта, и их объём. Поэтому владелец лифта (организация, которой по договору делегированы права владельца в части организации эксплуатации лифтов) должен в Производственную инструкцию лифтёра включить перечень работ ежесменного осмотра лифта с учётом рекомендаций изготовителя, содержащихся в Руководстве (Инструкции) по эксплуатации лифта.

3. Изложить перечень работ при ежесменном осмотре лифтёром пассажирского лифта с ручным приводом дверей (распашными дверями) и объём этих работ. При проведении осмотра пассажирского лифта с ручным приводом дверей (распашными дверями) лифтёр должен: - при приёме смены ознакомиться с записями предыдущей смены в «Журнале ежесменного осмотра лифта»; - проверить исправность замков и выключателей безопасности дверей шахты и кабины; - выборочно проверить не менее чем на трёх посадочных площадках точность остановки кабины при движении «вверх» и «вниз»; - проверить исправность подвижного пола (при наличии такового); - убедиться в наличии освещения кабины лифта и посадочных площадок; - проверить исправность действия кнопок «Стоп», светового сигнала «Занято» на всех посадочных площадках, светового табло, световой и звуковой сигнализации, а также исправность двусторонней переговорной связи между кабиной и местонахождением обслуживающего персонала. - убедиться в наличии «Правил пользования лифтом», предупредительных и указательных надписей; - проверить состояние ограждения шахты и кабины; - результаты осмотра занести в «Журнал ежесменного осмотра лифта». Примечание: изготовители лифтов в Руководстве (Инструкции) по эксплуатации лифта конкретизируют перечень работ, выполняемых при ежесменном осмотре лифта, и их объём. Поэтому владелец лифта (организация, которой по договору делегированы права владельца в части организации эксплуатации лифтов) должен в Производственную инструкцию лифтёра включить перечень работ ежесменного осмотра лифта с учётом рекомендаций изготовителя, содержащихся в Руководстве (Инструкции) по эксплуатации лифта.

4. Изложить, какой документацией и какими инструкциями специалист должен обеспечить лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. Условия и указания выполнения задания: В письменной форме излагается перечень документации и инструкций, которыми специалист должен обеспечить лифтёров, и которые должны находиться у них на рабочем месте. Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, как представитель владельца лифтов (организации, которой по договору делегированы права владельца в части организации эксплуатации лифтов) должен организовать обеспечение лифтёров следующей документацией: - «Производственная инструкция лифтёра», разработанная с учётом рекомендаций изготовителя, содержащихся в Руководстве (Инструкции) по эксплуатации лифта. Производственная инструкция разрабатывается также с учётом типа обслуживаемых лифтёром лифтов (грузовой, больничный, пассажирский, …); - «Инструкция по охране труда для лифтёра…» разработанная также с учётом типа обслуживаемых лифтёром лифтов (грузовой, больничный, пассажирский, …); - «Журнал ежесменного осмотра лифтов»; - «Журнал выдачи ключей от помещений с размещённым оборудованием лифтов» (в том случае, если выдача ключей от данных помещений предусмотрена лифтёрами) и в этом случае, соответственно, «Положение о выдачи ключей от помещений с размещённым оборудованием лифтов»; - график работы лифтёров на текущий месяц.

4. Изложить действия специалиста по контролю сроков действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) подчинённого персонала, по организации повторной проверки знаний, по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров Условия и указания выполнения задания: Последовательно излагаются действия специалиста по контролю сроков действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) персонала, по организации повторной проверки его знаний, по организации проведения оценки квалификации вновь принимаемых лифтёров Данное задание несложное, оно включено только потому, чтобы в практический этап профессионального экзамена вошли вопросы из всех трудовых функций профессионального стандарта. Чтобы за текущими делами не пропустить сроки окончания действия квалификационных удостоверений (свидетельств о квалификации) подчинённого персонала (лифтёров), специалисту… целесообразно вести учёт сроков действия данных документов. Аналогично необходимо отслеживать сроки проведения повторной проверки знаний персонала. В должностные обязанности специалиста… входит обеспечение организации повторной проверки знаний подчинённого персонала, а это чаще всего включает в себя: - подбор организации, которая имеет право проводить такую проверку знаний; - согласование с руководством оплаты данной услуги указанной организации; - подготовка письма-заявки в организацию на проведение повторной проверки знаний конкретных лифтёров; - организацию оплаты услуг по повторной проверке знаний лифтёров и передача в бухгалтерию оформленных финансовых документов (договора, акта выполненных работ, протокола(ов) по результатам проверки знаний). Копию протокола(ов) специалист… оставляет также себе для ведения учёта. В случае необходимости оценки квалификации вновь принимаемых на работу лифтёров специалист… «выходит» на Центр оценки квалификаций (ЦОК), который уполномочен проводить оценку соответствия квалификации лифтёров требованиям профессионального стандарта, и организует выполнение подготовительных работ (подготовку необходимых документов соискателям, письма-заявки в ЦОК, оформление финансовых документов и оплату указанных услуг ЦОК…)

5. Оформить правильно запись в Журнале ежесменного осмотра лифта результатов ежесменного осмотра (запись без замечаний, запись с 2-я замечаниями) и запись «выявленных» неисправностей - не менее 1-ой (замечания и неисправности условные, выбранные соискателем)

Условия и указания выполнения задания:

Выполняются соответствующие записи в Журнале ежесменного осмотра лифта (в макете – на  листе журнала)